辽宁石油化工大学网络中心简介

网络中心成立于1996年，先后隶属于计算机科学与技术系、信息工程分院和信息工程学院；2003年10月，经学校研究决定，成立辽宁石油化工大学网络中心，为学校直属单位。现有职工6人，其中，高级职称1人，中级职称3人，初级职称2人。

网络中心自成立之初，一直保持经费单列政策，所有校园网的建设和运行经费均由学校单独拨款，保障了校园网的规划和建设能够如期完成。从1998年起一直由学校主管副校长主管网络中心的工作。学校设有“校园网管理委员会”和“弱电系统建设工作领导小组”，办公室均设在网络中心。

网络中心具体负责全校计算机网络系统及其它弱电应用系统（如校园一卡通系统、安防监控系统、办公自动化系统、信息发布系统等）的正常运行、日常维护、规划实施和技术支撑等工作。主要包括：负责校园网的网络管理、系统管理、用户管理、数据库管理、计收费管理、IP地址管理和安全管理等多项管理工作；负责学校主页设计制作、对外信息发布和校内Intranet的设计制作运行维护等多项信息化工作；负责学校多种弱电系统的总体规划设计、组织实施和技术支撑工作；负责对全校师生员工的上网宣传指导、培训教育工作；负责网络长年不间断的运行工作等。

网络中心成立8年来，共为学校承担了21门课的教学工作，指导毕业生33人次，公开发表论文23篇，编写网络基础教材1部，申请实用新型专利1项，开展科研工作多项。

本中心拥有一支在网络管理和网络建设规划领域、在学校弱电系统建设规划和信息技术领域内能够不断跟踪新技术发展前沿，有较强实力的专业技术人才队伍，多年来，他们在自己的岗位上辛勤耕耘，为学校整体办学水平的提高和数字化校园的建设做出了重要贡献，并将继续努力。

随着CERNET的不断发展壮大，辽宁石油化工大学网络中心全体工作人员将一如既往地支持和投身到CERNET的事业中去，为CERNET及CERNET2的发展做出应有的贡献，在CERNET抚顺市主节点的工作中精心竭力，为CERNET在抚顺市的发展做出贡献。

辽宁石油化工大学校园网简介

辽宁石油化工大学校园网始建于1996年，1997年4月正式加入了中国教育和科研计算机网，是较早接入CERNET的高校之一。目前共已完成四期校园网建设改造工程。

1995年，原计算机科学与技术系网络实验室通过9.6Kbps拨号接入CERNET。1996年下半年，学校得到原中国石油化工总公司的资助，投资300万元建设校园网，建成以光缆为主的主干为155M的ATM网络，出口带宽9.6Kbps专线接入CERNET东北地区网络中心。申请获得域名和8个C类IP地址。

1998年，学校实施校园网二期工程，将原有主干线路落地改造并改为全光缆结构，扩充网络覆盖范围，建成覆盖全校16栋教学办公楼的校园网，覆盖率达到100%。出口带宽升级为64Kbps专线接入CERNET。2000年，将出口带宽升级到2M数字线路接入CERNET。

2003年，学校实施校园网三期改造工程，将原有ATM网络设备全部废除，重新建设校园网。新校园网为千兆以太网，并全部采用华为交换、路由设备，实现千兆主干，百兆交换到桌面的目标；并开始将学生公寓和职工住宅楼逐步接入校园网。

2004年，根据学校新校区的建设进度，将已建成和即将投入使用的共11栋教学、办公主楼接入校园网，新建的13万平学生公寓也已接入开通；提升出口带宽为34M线路接入CERNET。新申请获得32个C类IP地址。经CERNET东北地区网络中心授权批准设立CERNET抚顺市主节点，并初步开始主节点的接入运营工作。

目前，我校校园网已形成覆盖新老校区和南台校区内所有教学办公楼宇、学生公寓和职工住宅楼的全范围、高性能、高速度和高冗余、高可靠性的新一代星型结构校园网，共铺设信息点位数12000多点，连接教学、办公楼宇30多栋，学生公寓20多栋，职工住宅楼30多栋。学校占地面积2000多亩，在校学生近2万人。

校园网核心交换设备采用2台华为Quidway S8016高性能路由交换机，核心交换机之间采用2.5G POS接口连接，并用千兆链路做备份；二层汇聚交换共采用了10台华为Quidway S6506R路由交换机；三层交换（接入层）采用华为Quidway S3526E堆叠和/或Quidway S3026E堆叠的方式接入教学办公区用户和住宅用户，学生用户接入到二层交换机Quidway S2403H上通过Quidway MA5200F以太网接入服务器接入校园网。

接入路由器采用华为NE08E骨干路由器，主要用于CERNET抚顺市主节点的用户接入。与CERNET连接的34M线路通过华为Eudemon 200安全网关接入到Quidway S8016路由交换机上，在S8016上做策略路由，DMZ区与Eudemon 200安全网关连接。内部服务器区通过华为Eudemon 1000安全网关接入S8016形成内部服务器安全隔离区，通过定制相应的安全策略，容许或限制对服务器的访问。为防止病毒等原因引起的广播风暴的产生，对接入层交换机的每个端口划分成一个VLAN；对特殊的应用系统，将其对应的端口划分成一个VLAN。

从1996年至今，我校校园网的总投入资金已超过2500万元，校园网覆盖了所有学校产权的建筑和场所，开展的服务及应用系统主要有WWW服务、DNS域名服务、Email邮件服务、FTP文件传输服务、教务管理系统、科研管理系统、人事管理系统、就业指导信息系统、科技期刊检索系统、图书管理系统等。

2005年，学校计划投入800多万元，用于更新和购置校园网应用服务器和软件系统，主要包括：统一共享的数据库系统、办公自动化系统和多种管理信息系统、课件服务器和多媒体教学平台及系统的建设等。

我校校园网将继续不断地升级和改造，为各种新的网络应用提供支撑平台；各类应用系统的相继建成，也将对学校的教学科研、办公管理、学术交流、招生就业等工作发挥越来越重要的作用，对改善人才培养环境、提高综合办学水平也将起到积极的推动作用。

团队介绍

网络中心位于计算中心楼三楼，是我校校园网规划建设、运行维护和管理以及学校弱电系统总体规划设计的直属部门。

网络中心现有员工6人，其中包括高级工程师1人、工程师1人、讲师2人、助工2人，设有系统维护、网络管理、安全管理、网页制作开发、用户管理和服务、校园卡管理和CERNET主节点接入等工作岗位。

具体职责范围包括：

1 、制定我校校园网的发展规划方案，组织实施校园网的升级改造和建设工作；

2、 制定学校各类网站的建设和发展方案，并组织实施网站的升级和改版工作；

3、对校园网进行日常管理和运行维护，保障校园网安全、稳定、可靠运行；

4、对学校各类网站进行跟踪管理，保证动态信息的及时、准确、健康发布；

5、负责校园网用户的注册登记、接入开通、收费管理和故障处理，负责IP地址分配管理和网络安全管理。

6、负责校园一卡通系统的建设规划方案设计及组织实施、其它弱电系统的总体规划设计及实施。

2003年我校已获准设立CERNET抚顺市主节点，为抚顺市的各类学校和企事业单位提供CERNET接入服务。

网络中心占地面积近500平方米，其中2个主机房共占300平方米。校园网的运行管理和CERNET抚顺市主节点的接入拓展工作均由网络中心承担，2个主机房集中存放校园网和主节点的核心路由、交换设备以及各类服务器系统，便于管理和维护。

随着我校信息化进程的不断推进，校园网在学校的教学科研、办公管理、学术交流、招生就业等方面发挥着越来越重要的作用，网络中心承担的工作量和技术密集度也在不断地提高。随着数字化校园时代的到来，网络中心全体员工怀着饱满的工作和学习热情，迎接不断到来的新技术、新问题的挑战，团结一致，努力工作，不断提高自身的技术业务素质，强化管理水平，增强服务意识，以严谨的工作作风，为全校师生及校外接入用户单位提供优质的技术保障和用户服务。

中心主任: 吴承猛

联系电话：0413-6860755

传真：0413-6860766

电子邮箱：wucm@lnpu.edu.cn